“河北高速光伏作为交通基础设施绿色化转型、建设国家级零碳重卡通道”的深入研究打下基础，以下几个核心必备的要素信息，这些要素共同构成了一个完整的“发-储-配-用”的新能源交通微电网生态：

### 一、 政策与战略支撑要素（顶层设计基座）

项目的合法性与战略高度是开展国家级示范通道的基础。

- 国家级政策导向：项目高度契合国家多部委发布的《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》，致力于推动“智能光伏交通”及“光伏+交通”融合发展。

- 示范效应：该项目旨在为促进交通与新能源融合发展提供可复制、可推广的经验，形成交能融合发展的新思路，具备极强的先进典型示范作用。

### 二、 物理空间与资源要素（土地与场景基座）

不新增用地的集约化发展是交通基础设施绿色转型的关键。

- 土地零新增：充分盘活高速公路带状土地资源，原则上不新增建设用地。

- 全场景覆盖：建设场景深度嵌入高速公路全景，包括：收费站/服务区屋顶、光伏车棚、高速公路南侧边坡、闲置未利用的大型预留地、隧道出入口（山坡及中央分隔带）以及匝道互通区域。

- 特定路段考量：针对重卡通行密集的上坡段、隧道口等容易产生尾气油污及橡胶颗粒积尘的区域，项目规划了智能清洗和分段监测的差异化运维方案，这直接响应了重卡通道的特殊环境需求。

### 三、 能源供给与调配要素（动力基座）

稳定、绿色的电力供应是零碳通道的源动力。

- 规模化绿色电力：项目总体建设规模高达 191MWp，整体平均超发比例约4.3%，发电能力优异且稳健，为通道提供充足的绿电保障。

- “光伏+储能”模式：在关键节点（如要求24小时不间断供电的高速公路隧道内）配置储能系统，实现“峰谷套利”并解决消纳限制，提升供电稳定性。

- 就地消纳机制：所发电能“自发自用，余电上网”，直接供应隧道照明、通风、收费站、服务区及充电桩等交通设施，实现了新能源与道路交通的友好适配。

### 四、 终端应用设施要素（服务基座）

直接为新能源重卡及车辆提供补能服务的物理终端。

- 高速充电站网络：项目规划在津石高速、太行山高速、新元高速、张石高速的收费站站口等区域，分批次建设充电设施将直接作为零碳通道的补能基站。

- 光伏车棚一体化：在服务区建设光伏车棚，既能为电动汽车提供充电和照明，又能提供遮阳挡雨功能，实现设施的多功能复用。

### 五、 数字化与柔性电网要素

重卡充电具有功率大、负荷冲击强的特点，需要强大的数字化平台进行调度。

- 虚拟电厂（VPP）建设：项目拟通过信息技术和人工智能系统，统筹高速分布式光伏、分散式风电、储能、数据中心、充电桩及高速隧道等可控负荷，建设虚拟电厂。

- 协同优化与市场参与：通过多种分布式资源的聚合和协同优化，提升系统灵活性。虚拟电厂不仅能够指导电力集控和调度，还能作为一个特殊的电力单元，参与电力市场（容量需求、辅助服务等）和碳市场交易。

### 六、 光伏场站的具体场址与应用场景情况

项目在选址上做到了土地的极致利用，主要涵盖以下六大典型场址情况及各自的应用细节：

- 收费站及服务区房屋屋顶

  - 情况说明： 主要铺设在服务区、收费站的混凝土屋面及彩钢瓦屋面上。

  - 核心优势： 完全不额外占用土地资源，施工简单且成本较低，还能在夏季为房屋起到隔热降温的作用。

- 光伏车棚

  - 情况说明： 在高速公路服务区停车场顶部安装光伏组件。

  - 核心优势： 占地面积小，实现“一棚多用”，不仅为电动汽车充电和灯光照明提供电力，还能为停放车辆提供遮挡阳光及雨雪的服务。

- 高速公路边坡

  - 情况说明： 重点利用高速公路南侧边坡铺设光伏组件。

  - 用途细节： 所发电能主要用于电子标识标牌、收费龙门架、监控、通讯基站、警示灯及雾灯等公路沿线设施的用电需求,。

  - 核心优势： 边坡资源在高速公路沿线相对丰富，具有面积广阔及连片的优势。

- 高速公路隧道出入口

  - 情况说明： 选址在隧道出入口的山坡及中央分隔带范围内，以**“光伏+储能”**的组合方式建设。

  - 用途细节： 直接用于满足高速公路隧道内照明、广播、监控、信号灯、通风机等设备的用电需求。

  - 核心优势： 隧道要求24小时不间断供电，用电量大且需求稳定，是极佳的电能就地消纳场景。

- 收费站匝道互通区域

  - 情况说明： 利用高速公路沿线控制区内匝道互通圈（即立交桥下的环形空地）建设分布式光伏。

  - 核心优势： 该区域通常距离收费站较近且面积较大，有利于降低铺设集电线路的成本和日常运维成本。

- 闲置未利用地

  - 情况说明： 涵盖偏远的丘陵、废弃服务区以及高速公路沿线控制区划拨的未利用大型预留地。

  - 核心优势： 具备面积广阔且成片开发的优势。

### 七、 光伏场站的区域分布细节（分期建设情况）

项目总规模达191MWp，分为三期在河北省多条重要高速公路上进行矩阵式布局，具体分布细节如下：

#### 1. 一期项目（合计规模约 62.1MWp）

- 张石高速保定段（15.411MWp）：

  - 分布于保定市的定兴县、涞水县、涞源县、满城区、曲阳县、顺平县、唐县、徐水区、易县、涿州市等域内。

- 津石高速一期（46.6873MWp）：

  - 分布于邢台市（邢台管理中心）、沧州市（任丘市护坡）、廊坊市（大城县护坡、文安县护坡/互通圈/收费站）,。

  - 还包括保定市的多个收费站（徐水、辛木、满城、曲阳、唐县等）及易县的多个隧道（云蒙山1-3号隧道、紫荆关2-4号隧道等）。

#### 2. 二期项目（合计规模约 45.67MWp）

- 太行山高速（3.20614MWp）：

  - 主要分布于邢台市、邯郸市内的收费站屋顶、空地及护坡。具体包括任丘开发区收费站、梁召收费站等。

- 津石高速二期（42.463MWp）：

  - 主要分布在保定市（高阳县护坡/互通圈、安国市护坡、定州市护坡）,。

  - 向南延伸至邯郸市（武安西收费站/服务区、赵峪/岭底东/琅矿/北沟等隧道）及邢台市（沙河服务区、临城服务区、南会/牛峪南坪隧道）。

#### 3. 三期项目（规模约 83.3MWp）

- 遵秦高速（83.29885MWp）：

  - 集中分布于唐山市和秦皇岛市境内。

  - 涉及区域包括：遵化（护坡）、迁西（护坡）、迁安（收费站、服务区、互通、护坡）、秦皇岛海港区（黄土岭/温泉堡隧道、管理分中心等）、卢龙县（护坡、收费站）、抚宁区（护坡）、山海关区（护坡、收费站）以及唐山段的多个隧道（挂云山、铁厂1-2号隧道等）,。